Inwentaryzacja i rysunki budowlane stolarki drzwiowej

| inż. Władysław Dąbrowski |  |
| --- | --- |
| Joanna Kupiec |  |

spis treści

opis techniczny										 3

rysunki

inwentaryzacja

- rzut przyziemia						rys. 1			4

- rzut parteru						rys. 2			5

- rzut I piętra						rys. 3			6

- rzut II piętra						rys. 4			7

rysunki budowlane

- rzut przyziemia						rys. 5			8

- rzut parteru						rys. 6			9

- rzut I piętra						rys. 7		          10

- rzut II pietra						rys. 8		          11

- zestawienie stolarki drzwiowej						          12

- informacja techniczna – ościeżnice regulowane				          13

Opis techniczny

projektu budowlanego wymiana stolarki drzwiowej

- Podstawa opracowania

– prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

– rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z późniejszymi zmianami

‒ rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu

wykonującego działalność leczniczą

– rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego

zakresu i formy  projektu  budowlanego

‒ uzgodnienia z inwestorem

- Cel opracowania

Wymiana stolarki drzwiowej na nowa z dostosowaniem do aktualnych  przepisów oraz  potrzeb inwestora.

3.  Opis stanu technicznego

Stolarka drzwiowa drewniana o różnej formie i wymiarach, z ościeżnicami drewnianymi,

z opaskami i ćwierćwałkami  oraz ościeżnicami  metalowymi.

Stolarka zużyta,  stan techniczny dostateczny.

.

- Ogólny zakres prac projektowych

- Rozebranie ościeżnic drzwiowych

- Wstawienie stolarki drzwiowej

- Wykonanie niezbędnych rozkuć ścian oraz zamurowanie i uzupełnienie tynków

- Malowanie ścian po robotach murowych i tynkarskich

- Szczegółowy zakres prac projektowych

5.1.Ościeznica łącznie z opaskami obustronnymi , regulowana dostosowana do grubości ścian od 75 ÷ 500 mm, dostarczana na budowę w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu.

5.2. Skrzydło drzwiowe pełne z okuciami i zamkiem oraz klamkami w komplecie,

w skrzydłach do pomieszczeń sanitarnych otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła.

Forma i kolor skrzydła drzwiowego i ościeżnicy uzgodniona z inwestorem .

5.3. Uzupełnienie ścian cegłą pełną kl. 10  na zaprawie cementowo – wapiennej.

5.4. Uzupełnienie tynku – kat. III zaprawą cementowo – wapienną.

5.5. Malowanie tynku farbą emulsyjną do malowania wewnętrznego .